ЗАПРОС НА ВЫДАЧУ РАЗЪЯСНЕНИЙ К ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Исх. №МТС-РД-2025-007 от 05.01.2025

Кому: ГПИ Проект, ГИП Орехов С.П.

От: МонотекСтрой, ГИП Козлов А.И.

Объект: Апарт-отель «Аврора», ул. Садовая, д. 12

Шифр проекта: АОА-2024-КЖ, АОА-2024-АР

ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ В ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:

1. Лист КЖ-14 (монолитное перекрытие 6 этажа):

На листе КЖ-14 указана арматура Ø16 А500С с шагом 150 мм,

однако на листе КЖ-15 (спецификация) указана Ø14 А500С.

Просим уточнить корректный диаметр арматуры.

2. Лист АР-08 (планировка типового этажа):

Согласно плану, ширина коридора — 1,8 м.

Согласно СП 59.13330.2020 «Доступность зданий» для гостиниц

минимальная ширина коридора — 1,8 м. Однако с учётом прокладки

кабельных лотков (200 мм) фактическая ширина составит 1,6 м.

Просим подтвердить или скорректировать решение.

3. Лист ВК-03 (водоснабжение подвала):

Не указаны отметки прокладки трубопроводов ХВС в подвальном помещении.

Просим дать уточнение для выполнения исполнительных схем.

Просим предоставить ответ в срок до 15.01.2025.

ГИП МонотекСтрой: Козлов А.И. ________________