ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по монтажу навесного вентилируемого фасада

Объект: Торговый центр «Галактика», г. Москва, ул. Ленинградская, д. 45

Шифр проекта: ТЦГ-2024-АР

Исх. №МТС-ТЗ-2024-089 от 10.10.2024

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Тип фасадной системы: навесной вентилируемый фасад (НВФ)

Материал облицовки: алюминиевые композитные панели АЛЮКОБОНД толщиной 4 мм

Цвет: RAL 9006 (белый алюминий), матовое покрытие

Общая площадь фасада: 4 200 кв.м.

Высота здания: 28,5 м (7 этажей)

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Несущий каркас: оцинкованный стальной профиль, толщина 2 мм, горячее цинкование

2.2. Утеплитель: минеральная вата ROCKWOOL ФАСАД БАТТС, плотность 80 кг/м³, толщина 150 мм

2.3. Ветрозащитная мембрана: TYVEK CommercialWrap

2.4. Воздушный зазор: не менее 40 мм

2.5. Крепление панелей: скрытый замок T-профиль

3. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

— ГОСТ 31251-2008 «Стены наружные с лицевым слоем»

— СП 163.1325800.2014 «Конструкции с применением гипсокартонных листов»

— ГОСТ Р 56707-2015 «Системы фасадные навесные»

— СТО 44416204-04-2016 АЛЮКОБОНД

4. СОСТАВ РАБОТ

— Разметка и монтаж кронштейнов несущего каркаса

— Монтаж горизонтальных и вертикальных направляющих

— Укладка утеплителя и ветрозащитной мембраны

— Монтаж алюминиевых композитных панелей

— Устройство откосов, примыканий, водоотливов

— Герметизация стыков нейтральным силиконовым герметиком

Разработал: Иванова М.С., Главный инженер ПТО, МонотекСтрой

Согласовал: Козлов А.И., ГИП, МонотекСтрой